- 网络配置教程（2）——锐捷、华为单臂路由实验

网络配置教程（2）——锐捷、华为单臂路由实验

【实验名称】

利用单臂路由实现VLAN间路由

【实验目的】

掌握如何在路由器端口上划分子接口、封装Dot1q协议，实现VLAN间的路由。

【背景描述】

某一公司内财务部、销售部、后勤部的PC都连接在1台二层交换机上，网络内有1台路由器用于连接Internet。现在发现网络内的光宝流量太多，需要对广播进行限制但不能影响3个部门尽享相互通信，要在路由器上作适当配置来实现这一目标。

【需求分析】

需要在交换机配置VLAN，然后在路由器连接交换机的端口上划分子接口，给相应的VLAN设置IP地址，以实现VLAN间的路由。

【实验拓扑】

【实验设备】

路由器1台，二层交换机1台。

【预备知识】

交换机的基本配置方法、VLAN的工作原理和配置方法、Trunk的工作原理和配置方法、单臂路由的工作原理和配置方法。

【实验原理】

在交换网络中，通过VLAN对一个物理网络进行了逻辑划分，不同的VLAN之间是无法直接访问的，必须通过三层的路由设备进行连接。一般利用路由器或三层交换机来实现不同VLAN之间的互相访问。

将路由器和交换机相连，实验IEEE802.1q来启动路由器上的子接口成为干道模式，就可以利用路由器来实现VLAN之间的通信。

路由器可以从某一个VLAN接受数据包，并将这个数据包转发到另外的一个VLAN，要实施VLAN间的路由，必须在一个路由器的物理接口上启用子接口，也就是将以太网物理接口划分为多个逻辑的、可编址的接口，并配置成干道模式，每个VLAN对应一个这种接口，这样路由器就能够知道到达这些互联的VLAN。

【实施步骤】

步骤1  配置各部门的PC机IP地址、子网掩码、默认网关；

步骤2  配置交换机，划分VLAN和添加端口、设置Trunk；

步骤3  在路由器设置，划分子接口，封装Dot1q协议、配置IP地址；

步骤4  查看路由器的路由表；

步骤5  测试网络连通性。

【注意事项】

1，在给路由器的子接口配置IP地址之前，一定要先封装dot1q协议。

2，各个VLAN内的主机，要以相应VLAN子接口的IP地址作为网关。

________________________________________________________________

锐捷单臂路由实验配置：

一、pc机设置IP地址。

财务部  192.168.10.2； 销售部  192.168.20.2；   后勤部  192.168.30.2；

192.168.10.1           192.168.20.1             192.168.30.1

二、交换机配置

Vlan 10

Vlan 20

Vlan 30

Interface fa0/5   switchprot acc vlan 10

Int fa 0/10       switchport   acc vlan 20

Int fa 0/15   switch acc vlan 30

Int fa 0/24   sw mode trunk

Sw trunk allowed vlan all   锐捷这条可省略写

三、路由器配置

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.30

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#end

________________________________________________________________________

华为单臂路由实验配置：

一、pc机设置IP地址。

财务部  192.168.10.2； 销售部  192.168.20.2；   后勤部  192.168.30.2；

192.168.10.1           192.168.20.1             192.168.30.1

二、交换机配置

Vlan 10

Vlan 20

Vlan 30

Interface e0/5   port-type acc vlan 10

Int e 0/10       port-type    acc vlan 20

Int e 0/15   port-type acc vlan 30

Int e 0/24   port-type   mode trunk

port-type trunk permit vlan all 华为这条必须写；

三、路由器配置

interface Ethernet 0/0.10

vlan-type dot1q vid 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface Ethernet 0/0.20

vlan-type dot1q vid 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

interface Ethernet 0/0.30

vlan-type dot1q vid 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0