企业网搭建及应用竞赛试题（180分钟）

背景：

某企业由公司总部与分公司两部分组成。总部网络采用三层结构化设计，整个网络分为核心层、汇聚层和接入层，核心层和汇聚层使用两台三层交换机S3760-1和S3760-2，接入层采用二层交换机S2026。总部通过边缘路由器R1与分公司网络的边缘路由器R2相连，从而实现总部与分公司的通信。

为了加快核心层与汇聚层两个交换机的数据传输速度，S3760-1与S3760-2之间采用链路聚合技术，使用两条链路相连，并根据目的MAC地址平衡流量。S2026上连接一台PC，PC处于VLAN 10中。S3760-1上连接一台FTP服务器和一台打印服务器，两台服务器处于VLAN 20中。打印服务器建立打印机网络共享。S3760-1开启F0/3端口的三层功能，并使其与R1相连，R1与R2间采用双绞线连接。分公司设一台WEB服务器，直接连接在路由器R2上。

拓扑编址:

PC：192.168.0.10/24

S3760-1 VLAN 20接口：192.168.1.20/24

S3760-1 VLAN 10接口：192.168.0.20/24

S3760-1 F0/3：192.168.2.10/24

R1 F1/0：192.168.2.20/24

R1 F1/1：10.10.10.1/24

R2 F1/1：10.10.10.2/24

R2 F1/0：192.168.3.20/24

FTP服务器：192.168.1.10/24

打印服务器：192.168.1.20/24

WEB服务器：192.168.3.10/24

设备标识：

PC：A1

FTP服务器：A2

打印服务器：A3

Web服务器：A4

考试题目

网络设备组建部分 （30分）

1．按要求正确连接网络线路。（4分）

2．在公司总部按要求完成VLAN划分，并把PC机与服务器加入到相应的VLAN中。（6分）

3．通过配置完成VLAN间通信。（4分）

4．正确连接S3760-1与S3760-2之间的双链路，并配置链路聚合。（4分）

5．为三层交换机上的物理接口和路由器的接口配置IP地址。（6分）

6．为三层交换机与路由器配置静态路由，实现全网的互通。（6分）

windows部分  （40分）

7、在A1中安装xp操作系统，并配置相应的IP地址，安装office2003，在C盘upload文件夹中建立文本文件upload.txt，内容为“上传文件测试”。（10分）

8、在A2中安装win2008 server，配置相应的IP地址，并安装ftp服务器，将A1的C盘upload文件夹中文本文件upload.txt压缩为RAR文件以ftptest账号上传至ftp服务器。（10分）

9、在A3中安装win2003 server，并安装网络打印机；在A1中新建立文件printtest.doc的文件，内容为“远程打印文件测试”，远程打印出测试页。（10分）

10、在A2中对win2008 server进行设置，禁止修改系统时间。（3分）

11、在A2 win2008 server中安装IIS，启用 ASP 支持，创建网站：名称为wwwasp物理路径为：c:\www，编辑一个index.asp，内容为“my asp web”并发布，在A1浏览器中输入：http://192.168.1.10能成功浏览（7分）

linux部分  （20分）

12、  在A4中安装FC8，配置www服务器，建立服务器配置文件httpd.conf中相应的部分。 （20分）

A、服务器主机名称：192.168.3.10，建立两个站点1和2分别对应端口80和8080

B、站点1对应文档目录为/home/www。

C、站点2对应文档目录为/home/www1。

D、站点1的管理员E-mail地址为site1@163.com；站点2的管理员E-mail地址为site2@163.com；

E、建立deault.html文件并发布到站点1，内容为“80端口测试”；建立deault.html文件并发布到站点2，内容为“8080端口测试”。在A1浏览器中分别输入http:// 192.168.3.10和http:// 192.168.3.10:8080成功浏览页面。

虚拟机部分（10分）

13、虚拟机部分（10分）

A、在A1中安装虚拟机VM Server1.0，内存设定512M，硬盘大小10G，网络连接使用桥接模式。

B、 在虚拟机中安装FC8，在FC8设置SAMBA服务器，并设置两个共享文件夹myshare1和myshare2，两个文件夹的位置为：/opt/myshare和/opt/myshare1,使xp用户能通过网上邻居以用户名user1 密码 user1访问这两个共享文件夹，要求对myshare1可写，而对myshare2只能浏览。

说明：服务器ip相关设置以windows题目要求为准。