# 实验八 PPP CHAP认证

## 一、实验目的

掌握PPP CHAP认证的过程及配置。

## 二、实验设备

路由器（2台）、V.35线缆（1条）

## 三、实验原理

PPP协议位于OSI七层模型的数据链路层，PPP协议按照功能分为两个子层：LCP、NCP。LCP主要负责链路的协商、建立、回拨、认证、数据的压缩、多链路捆绑等功能，NCP主要负责和上层的协议进行协商，为网络层协议提供服务。

PPP的认证功能是指在建立PPP链路的过程中进行密码的验证，验证通过建立连接，验证不通过拆除链路。

CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol，挑战式握手验证协议）是指验证双方通过三次握手完成验证过程，比PAP更安全。由验证方主动发出挑战报文，由被验证方应答。在整个验证过程中，链路上传递的信息都进行了加密处理。

## 四、实验内容

本实验模拟专线接入功能，实验拓扑图如图8所示。要求客户端路由器与ISP进行链路协商时要验证身份，配置路由器保证链路建立并考虑其安全性，即链路协商时密码以密文的方式传输。

图8 PPP CHAP认证实验拓扑

## 五、实验步骤

步骤1：基本配置

Red-Giant(config)#hostname Ra

Ra(config)#interface serial 1/2

Ra(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

Ra(config-if)#no shutdown

Red-Giant(config)#hostname Rb

Rb(config)#interface serial 1/2

Rb(config-if)#ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

Rb(config-if)#clock rate 64000

Rb(config-if)#no shutdown

验证测试：

Ra#show interface serial 1/2

Rb#show interface serial 1/2

步骤2：配置PPP CHAP认证。

Ra(config)#username Rb password 0 star

!以对方的主机名作为用户名，密码和对方的路由器一致

Ra(config)#interface serial 1/2

Ra(config-if)#encapsulation ppp				！PPP启用CHAP方式验证

Ra(config-if)#ppp authentication chap		！以对方的主机名作为用户名，密码和对方的路由器一致

Rb(config)#username Ra password 0 star

!以对方的主机名作为用户名，密码和对方的路由器一致

Rb(config)#interface serial 1/2

Rb(config-if)#encapsulation ppp				！PPP启用CHAP方式验证

步骤3：验证测试：

Ra#debug ppp authentication

Ra#show running-config

Rb#show running-config

## 六、实验要求

1．提前预习PPP协议相关知识，在实验中注意以下事项：

（1）在DCE端要配置时钟；

（2）在接口下封装PPP

（3）Debug ppp authentication 在路由器特理层up，链路尚未建立的情况下打开才有信息输出，本实验的实质是链路层协商建立的安全性，该信息出现在链路协商的过程中。

2．详细记录实验数据，并将数据与分析结果写入实验报告。