# 附录 实验室环境及使用说明

## a．网络监控实验室的构成

学生机

实验台RACK区域（共6组）

校园网

实验室网络出口

每RACK：

RCMS*1台

S3550*2台

或S3760*2台

S2126G*2台

R1762*3台

R2632*1台

VoIP（部分）

无线网（部分）

防火墙（部分）

教师网管区

网络监控实验室

路由器

R2611

RCMS

核心交换机

S4909

实验室局域网

服务器

接入交换机

S2150G

RCMS

RCMS

RCMS

图10 网络监控实验室网络拓扑

注：

锐捷网络实验室由RACK实验台及学生机组成；

每个RACK实验台由一台RCMS(访问控制管理服务器）、路由器、交换机等多台设备构成；

在实验中，可根据实验需要将各种网络设备任意组合使用；

用户通过RCMS(访问控制管理服务器）控制本实验台内的网络实验设备，完成实验配置功能。

## b．RACK实验台的构成、连接情况

图11 RACK实验台的构成、连接情况

## c．RACK实验台的访问与学生机ip设定

表2 RACK实验台的访问与学生机ip设定

| 组别 | IP地址 | 网关 | 子网掩码 | RCMS访问地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 192.168.0.2-19 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | HTTP://10.10.10.2:8080 |
| B | 192.168.0.21-39 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | HTTP://10.10.11.2:8080 |
| C | 192.168.0.41-59 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | HTTP://10.10.12.2:8080 |
| D | 192.168.0.61-79 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | HTTP://10.10.13.2:8080 |
| E | 192.168.0.81-99 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | HTTP://10.10.14.2:8080 |
| F | 192.168.0.101-119 | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | HTTP://10.10.15.2:8080 |

## d．实验设备的配置与使用方法

图12 RCMS HOME PAGE

单击要配置的设备图标，通过telnet方式进入配置介面。

附部分操作命令：

登陆进入特权模式：enable 14

password:123456

进入配置模式：　　configure terminal

从一种模式退回到上一种模式：exit

直接退回到特权模式：		end

退出管理介面，应正确完全退出．

显示系统信息：Switch#show  version

Switch#show running-config

Switch#show interfaces