VLAN配置及路由

一、VLAN配置

此处以一个二层交换机为例

拓扑如下图

PC1：192.168.0.2/24

VLAN 10

PC2：192.168.1.2/24

VLAN 20

F0/4

F0/6

配置计算机

Console口

1、设置PC1、PC2的IP地址，连接PC1和PC2到交换机

2、创建VLAN。

在IE6.0浏览器中WEB登录机柜的RCMS，点击相应的交换机连接到设备

输入enable 14                       进入学生特权模式

Password:123456

在Switch上创建VLAN10,VLAN20

switchA#configure terminal

switchA (config)#vlan 10				！创建VLAN（查看VLAN）

switchA (config-vlan)#name test10		！为VLAN命名 不是必需的

switchA (config-vlan)#exit				！退出VLAN设置模式

switchA (config)#vlan 20

switchA (config-vlan)#name test20

switchA (config-vlan)#exit

验证测试：

SwitchA#show vlan							!查看已配置的VLAN信息

3、将接口分配到VLAN

SwitchA#configure terminal

SwitchA (config)#interface fastethernet 0/4		！进入端口配置模式

SwitchA (config-if)#switchport access vlan 10			！将端口划分到VLAN中

SwitchA (config-if)#exit

SwitchA (config)#interface fastethernet 0/6

SwitchA (config-if)#switchport access vlan 20

SwitchA (config-if)#exit

SwitchA#show vlan

SwitchA#show running-config				！查看设备的全部配置情况

4、验证PC1与PC2连通情况。

如：C:\>ping 192.168.1.2          ！在PC1的命令行方式下验证能PING通PC2。

二、用单臂路由实现VLAN之间的路由

如上图中，将交换机的F0/8端口与路由器的F1/0相连接

1、将交换机的F0/8端口设置为trunk模式，如果VLAN信息需要跨交换机访问，连接两个交换机的端口也都要设置成这种模式

SwithA(config)#interface fastethernet0/8

SwithA(config-if)#switchport mode trunk

2、设置路由器

Router(config)#interface fastEthernet 1/0

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 1/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 1/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config-subif)#end

3、设置PC1和PC2的默认网关分别为192.168.0.1和192.168.1.1

4、验证PC1与PC2连通情况。

如：C:\>ping 192.168.1.2          ！在PC1的命令行方式下验证能PING通PC2。

三、利用三层交换机实现VLAN之间的路由

1、将二层交换机的F0/8端口与三层交换机的一个端口相连（如F0/1）

2、定义二层交换机与三层交换机相连的端口F0/1为tag vlan 模式；

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fastethernet 0/1 （进入交换机接口0/1）

Switch(config-if)# switchport mode trunk     （将端口设置为trunk）

3、设置三层交换机VLAN间通信，创建VLAN10、VLAN20的虚拟接口，并配置虚拟接口的IP地址；

Switch(config)#VLan 10

Switch(config)#VLan 20

Switch(config-vlan)#end

Switch(config)#interface vlan 10（进入虚拟的VLAN 接口）

Switch(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 20（进入虚拟的VLAN 接口）

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

4、设置PC1和PC2的默认网关分别为192.168.0.1和192.168.1.1

5、验证PC1与PC2连通情况。

如：C:\>ping 192.168.1.2          ！在PC1的命令行方式下验证能PING通PC2。