# 实验二 快速生成树协议配置

## 一、实验目的

理解快速生成树协议RSTP的原理及配置。

## 二、实验设备

二层交换机（2台）、主机（2台）、直连线（4条）

## 三、实验原理

生成树协议（spanning-tree），作用是在交换网络中提供冗余备份链路，并且解决交换网络中的环路问题。生成树协议是利用SPA算法（生成树算法），在存在交换环路的网络中生成一个没有环路的树形网络。运用该算法将交换网络冗余的备份链路逻辑上断开，当主要链路出现故障时，能够自动的切换到备份链路，保证数据的正常转发。生成树协议目前常见的版本有STP（生成树协议IEEE802.1d）、RSTP（快速生成树协议IEEE802.1w）、MSTP（多生成树协议IEEE802.1s）。

生成树协议的特点是收敛时间长。当主要链路出现故障以后，到切换到备份链路需要50秒的时间。快速生成树协议（RSTP）在生成树协议的基础上增加了两种端口角色：替换端口（alternate Port）和备份端口（backup Port），分别做为根端口（root Port）和指定端口（designated Port）的冗余端口。当根端口出现故障时，冗余端口不需要经过50秒的收敛时间，可以直接切换到替换端口或备份端口。从而实现RSTP协议小于1秒的快速收敛。

## 四、实验内容

为了提高网络的可靠性，用2条链路将交换机互连，同时要求在交换机上做快速生成树协议配置，使网络避免环路。本实验以两台S2126交换机为例，两台交换机分别命名为SwitchA，SwitchB。PC1和PC2在同一网段，假设IP地址分别为192.168.0.137，192.168.0.136，网络掩码为255.255.255.0。实验拓扑如图2所示。

## 五、实验步骤

步骤1：对交换机进行基本配置。

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SwitchA

SwitchA(config)#vlan 10

SwitchA(config)#interface fastethernet0/3

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10

SwitchA(config-if)#exit

SwitchA(config)#interface range fastethernet 0/1-2

SwitchA(config-if-range)#switchport mode trunk

SwitchB做与 SwitchA相同配置。

图2 快速生成树实验拓扑

步骤2：配置快速生成树协议

SwitchA# configure terminal

SwitchA(config)#spanning-tree

SwitchA(config)#spanning-tree mode rstp

验证测试：

SwitchA#show spanning-tree            ！验证快速生成树协议已经开启

SwitchB与SwitchA上述操作相同。

步骤3：设置交换机的优先级，指定SwitchA为根交换机

SwitchA(config)#spanning-tree priority 4096   !设置交换机优先级为4096

验证测试：

SwitchA#show spanning-tree                 !验证SwitchA的优先级

SwitchB与SwitchA上述操作相同。

步骤4：按图2所示实验拓扑连接网络设备，并配置PC1、PC2的IP地址、子网掩码。

步骤5：验证测试

（1）验证交换机SwitchB的端口1和端口2的状态。

SwitchB#show spanning-tree interface fastethernet 0/1

SwitchB#show spanning-tree interface fastethernet 0/2

（2）如果SwitchA与SwitchB的端口F0/1之间的链路down掉，验证交换机SwitchB的端口2的状态，并观察状态转换时间。

SwitchB#show spanning-tree interface fastethernet 0/2

（3）如果SwitchA与SwitchB之间的一条链路down掉（如拔掉网线），验证交换机PC1与PC2仍能互相ping通，并观察ping的丢包情况。

PC1上：ping 192.168.0.136               ！观察连通性

PC1上：ping 192.168.0.136 –t				！观察丢包情况

## 六、实验要求

1．按照拓扑图连接网络时注意，两台交换机都配置快速生成树协议后，再将两台交换机连接起来。如果先连线再配置会造成广播风暴，影响交换机的正常工作。

2．详细记录实验数据，并将数据与分析结果写入实验报告。