## 网络配置教程（3）——锐捷、华为利用三层交换机实现VLAN间路由

网络配置教程（3）——锐捷、华为利用三层交换机实现VLAN间路由

【实训目的】

（1）掌握交换机Tag VLAN的配置；

（2）掌握三层交换机基本配置方法；

（3）掌握三层交换机VLAN路由的配置方法；

（4）通过三层交换机实现VLAN间相互通信；

【技术原理】

三层交换机具备网络层的功能，实现VLAN相互访问的原理是：利用三层交换机的路由功能，通过识别数据包的IP地址，查找路由表进行选路转发。三层交换机利用直连路由可以实现不同VLAN之间的互相访问。三层交换机给接口配置IP地址，采用SVI（交换虚拟接口）的方式实现VLAN间互连。SVI是指为交换机中的VLAN创建虚拟接口，并且配置IP地址。

【背景描述】

某企业有两个主要部门，技术部和销售部，分处于不同的办公室，为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了VLAN的划分，技术部和销售部分处于不同的VLAN。现由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问，获得相应的资源，两个部门的交换机通过一台三层交换机进行了连接。

【实训内容】

（1）在二层交换机上配置VLAN2、VLAN3，分别将端口2、端口3划到VLAN2、VLAN3；

（2）将二层交换机与三层交换机相连的端口F0/1都定义为tag vlan 模式；

（3）在三层交换机上配置VLAN2、VLAN3，此时验证二层交换机VLAN2、VLAN3下带主机之间不能互相通信；

（4）设置三层交换机VLAN间通信，创建VLAN2、3的虚拟接口，并配置虚拟接口VLAN2、3的IP地址；

（5）查看三层交换机路由表

（6）将二层交换机VLAN2、VLAN3下的主机默认网关分别设置为相应虚拟接口的IP地址；

（7）验证二层交换机VLAN2、VLAN3下的主机之间可以互相通信；

【实训拓扑】

【实训步骤】——锐捷实验

（1）在二层交换机上配置VLAN2、VLAN3，分别将端口2、端口3划到VLAN2、VLAN3；

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 2                    (创建VLAN2)

Switch(config-vlan)#end

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fastethernet 0/2 （进入交换机接口0/2）

Switch(config-if)# switchport access vlan 2      （将端口划到VLAN 2）

Switch(config-if)# end

VLAN3的配置，端口的划分方法同上；

(2) 两主机互ping,不通；

(3) 定义二层交换机与三层交换机相连的端口F0/1为tag vlan 模式；

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fastethernet 0/1 （进入交换机接口0/1）

Switch(config-if)# switchport mode trunk     （将端口设置为trunk）

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan all   //允许所有vlan通过，设置trunk模式就已经允许所有通过，因此可以省略不写。

Switch(config-if)# end

三层交换机S3760上F0/1配置如上。

（4） 设置三层交换机VLAN间通信，创建VLAN2、3的虚拟接口，并配置虚拟接口VLAN2、3的IP地址；

#先创建VLAN2、VLAN3

Switch(config)#VLan 2

Switch(config)#VLan 3

Switch(config-vlan)#end

Switch(config)#interface fa 0/2

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config)#interface vlan 2（进入虚拟的VLAN 接口）

Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

VLAN3的虚拟接口配置同上（ip address 192.168.3.1 255.255.255.0）；

（5） 查看交换机路由表   show ip route

（6） 将二层、三层交换机VLAN2、VLAN3下的主机默认网关分别设置为相应虚拟接口的IP地址；