- 锐捷网络路由器的配置命令集

>Enable 进入特权模式
　　#Exit   返回上一级操作模式
　　#del flash:config.text   删除配置文件(交换机及1700系列路由器)
　　#erase startup-config   删除配置文件(2500系列路由器)
　　#write memory    或copy running-config startup-config 保存配置
　　#Configure terminal 进入全局配置模式
　　(config)# hostname routerA   配置设备名称为routerA
　　(config)#banner motd &      配置每日提示信息 &为终止符
　　(config)# enable secret star   或者:enable password star   
　　设置路由器的特权模式密码为star；secret 指密码以非明文显示，password指密码以明文显示

查看信息
　　#show running-config       查看当前生效的配置信息
　　#show interface fastethernet 0/3   查看F0/3端口信息
　　#show interface serial 1/2       查看S1/2端口信息
　　#show ip interface brief          查看端口信息
　　#show version               查看版本信息
　　#show running-config       查看当前生效的配置信息
　　#show controllers serial 1/2 查看该端口信息 , 用于R2501
　　#show ip route          查看路由表信息
　　#show access-lists 1      查看标准访问控制列表1的配置信息

远程登陆（telnet）
　　(config)# line vty 0 4 进入线路0~4的配置模式，4为连续线路最后一位的编号，线路为0~4
　　(conifg-line)#login     
　　(config-line)#password star   配置远程登陆密码为star
　　(config-line)#end      返回上层

端口的基本配置
　　(config)#Interface fastethernet 0/3 进入F0/3的端口配置模式
　　(config)#interface range fa 0/1-2   进入F01至F0/2的端口配置模式
　　(config-if)#speed 10             配置端口速率为10M,可选10,100,auto
　　(config-if)#duplex full   配置端口为全双工模式,可选full(全双工),half(半双式),auto(自适应)
　　(config-if)#no shutdown       开启该端口

(config)# interface serial 1/2 进入端口S1/2的配置模式
　　(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 配置端口IP及掩码
　　(config-if)# clock rate 64000    配置时钟频率(单位为K , 仅用于DCE端)
　　(config-if)# bandwidth 512     配置端口带宽速率为512KB(单位为KB)
　　(config-if)# no shutdown     开启该端口
　　(config-if)#encapsulation PPP     定义封装类型为PPP，可选项：
　　Frame-relay 帧中继   
　　Hdlc 高级数据链路控制协议 
　　lapb X.25的二层协议
　　PPP   PPP点到点协议
　　X25   X.25协议

路由协议
　　(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 配置静态路由
　　注:172.16.1.0 255.255.255.0 为目标网络的网络号及子网掩码
　　172.16.2.1 为下一跳的地址，也可用接口表示,如ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2(172.16.2.0所接的端口)
　　(config)# router rip    开启RIP协议进程
　　(config-router)# network 172.16.1.0    申明本设备的直连网段信息
　　(config-router)# version 2           开启RIP V2，可选为version 1(RIPV1)、version 2(RIPV2) 
　　(config-router)# no auto-summary    关闭路由信息的自动汇总功能(只有在RIPV2支持)

(config)# router ospf        开启OSPF路由协议进程（针对1762，无需使用进程ID）
　　(config)# router ospf 1      开启OSPF路由协议进程（针对2501，需要加OSPF进程ID）
　　(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0   
　　申明直连网段信息，并分配区域号(area0为骨干区域)
　　注意：如果是Rip Version1，那么在不连续的子网中，需要为中间网段的两个路由器都配置子接口！！！
　　RA(config)#int serial0
　　RA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 secondary
　　RB(config)#int serial0
　　RB(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 secondary

PAP
　　路由器Ra为被验证方、 Rb为验证方； 两路由器用V.35线连接(串口线)，分别配置各端口的IP及时钟频率后：
　　Rb(config)# username Ra password 0 star   验证方配置被验证方的用户名,密码
　　Rb(config)# intterface serial 1/2   进入S1/2端口
　　Rb(config-if)# encapsulation ppp           定义封装类型为PPP
　　Rb(config-if)# ppp authentication pap       PPP启用PAP认证方式

Ra(config)# itnterface serial 1/2   进入S1/2端口
　　Ra(config-if)# encapsulation ppp           定义封装类型为PPP
　　Ra(config-if)# ppp pap sent-username Ra password 0 star 设置用户名为ra 密码为star,用于发送到验证方进行验证
　　#debug ppp authentication    可选命令：观察PAP验证过程(如果没看到验证消息，则将端口shutdown，然后再no shutdown，即可看到验证过程的相关信息)

CHAP
　　路由器Ra、 Rb, 两路由器用V.35线连接(串口线)，分别配置各端口的IP及时钟频率后：
　　被验证方配置：
　　Ra(config)# username Rb password 0 star      以对方的主机名作为用户名，密码和对方的路由器一致
　　Ra(config)# interface serial 1/2   进入S1/2端口
　　Ra(config-if)# encapsulation PPP     定义封装类型为PPP

验证方配置：
　　Rb(config)# username Ra password 0 star   以对方的主机名作为用户名，密码和对方的路由器一致
　　Rb(config)# interface serial 1/2   进入S1/2端口
　　Rb(config-if)# encapsulation PPP     定义封装类型为PPP
　　Rb(config-if)# ppp authentication chap   PPP启用CHAP方式验证

PAP与CHAP的区别：
　　1. PAP:
　　被验证方发送用户名、密码到验证方进行身份验证，所以需要在端口模式下设置Ra(config)#ppp pap sent-username Ra password 0 star；
　　验证方需要定义用户和密码配对数据库记录，所以要定义命令：Rb(config)# username Ra password 0 star
　　2. Chap:
　　CHAP由验证方主动发起挑战，由被验证方应答进行验证（三次握手），所以验证方要配置命令：Rb(config-if)# ppp authentication chap。验证方与被验证方双方都要配置用户名和密码，验证期间双方密码要相同，用户名就用对方路由器的名称。

IP ACL：
　　路由器使用编号标记列表号；编号1~99、1300~1999为标准ACL；编号100~199、2000~2699为扩展ACL。
　　1.标准ACL（以源IP地址为匹配原则）
　　(config)#access-list 1 deny 172.16.1.0 0.0.0.255    拒绝来自172.16.1.0网段的流量通过
　　(config)#access-list 1 permit 172.16.2.0 0.0.0.255 允许来自172.16.2.0网段的流量通过
　　(config)#interface fastethernet 0/1             进入F0/1端口
　　(config-if)# ip access-group 1 out     在该端口的出栈方向上访问控制列表，可选：in（在入栈方向上应用）、out（在出栈方向上应用）。入栈或出栈都是以路由器或交换机为基准，进入路由器为入栈，离开路由器为出栈。

2.扩展ACL（以“源IP地址＋端口号”为匹配原则）
　　(config)#access-list 101 deny tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255 eq ftp
　　拒绝源地址为172.16.10.0网段IP访问目的为172.16.20.0网段的FTP服务
　　注：deny：拒绝通过，可选：deny(拒绝通过)、permit(允许通过)
　　tcp: IP协议编号，可以是eigrp, gre, icmp, igmp, igrp, ip, ipinip, nos, ospf, pim, tcp, udp中的一个，也可以是代表IP协议的0-255编号。一些重要协议如icmp/tcp/udp等单独列出进行说明。 
　　172.16.10.0 0.0.0.255：源地址及源地址通配符（反掩码）
　　172.16.20.0 0.0.0.255：目的地址及目的地址通配符（反掩码）
　　eq：操作符（lt-小于，eq-等于，gt-大于，neg-不等于，range-包含） 
　　ftp：端口号，可使用名称或具体编号
　　(config)# access-list 101 permit ip any any 允许其它流量通过；any为任何
　　(config)#interface fastethernet 0/1 进入端口配置模式
　　(config-if)#ip access-group 101 in   访问控制列表在端口下in方向应用；可选：in(入栈)、out(出栈)
　　(config-if)#end   返回
　　注：配置ACL时，若只想对其中部分IP进行限制访问时，必须配置允许其它IP流量通过。否则，设备只会对限制IP进行处理，不会对非限制IP进行允许通过处理。

静态NAT：用于IP到IP的转换
　　(config)# ip nat inside source static 192.168.1.1 10.10.10.1 
　　定义内部源地址静态转换关系，192.168.1.1为内部本地地址，10.10.10.1为内部全局地址(即外网地址)。
　　(conifg)# interface fastethernet 0    进入端口配置模式，用于连接内网的端口
　　(config-if)# ip nat inside               定义该端口为连接内部网络
　　(config)# interface serial 0           进入端口配置模式，用于连接外网的端口
　　(config-if)# ip nat outside            定义该端口为连接外部网络

动态NAT：如果有多个已注册的公有IP，则这些公有IP可以作为内部全局地址。内网的多个内部本地地址可以转换为前面的多个内部全局地址。公有IP地址一旦被使用，则被某个内部本地地址独占！所以，这种NAT主要用于掩盖内网的真实IP地址。通过这种NAT，也可以使得内网的服务器可以对外提供服务
　　(config)# ip nat pool poolname 202.16.1.1 202.16.1.10 netmask 255.255.255.0
　　定义全局IP地址池，命名为poolname，起始地址为202.16.1.1，结束地址为202.16.1.10，子网掩码为255.255.255.0，可被使用的内部全局地址共有10个。
　　(config)# access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255     定义允许转换的本地IP地址
　　(config)# ip nat inside source list 1 pool poolname   定义内部源地址转换关系，实现地址list 1到poolname地址的转换
　　(conifg)# interface fastethernet 0    进入端口配置模式，用于连接内网的端口
　　(config-if)# ip nat inside               定义该端口为连接内部网络
　　(config)# interface serial 0           进入端口配置模式，用于连接外网的端口
　　(config-if)# ip nat outside            定义该端口为连接外部网络

注：
　　1、关键字source表明转换属于内部源地址转换，即当内部网络需要与外部网络通讯时，需要配置NAT，将内部私有IP地址转换成全局唯一IP地址。即当内网访问列表中定义的内部主机（例如172.16.1.100）要访问外网时，路由器将数据包的源地址转换成地址池上定义的IP地址(可能是202.16.1.1，也有可能是202.16.1.10，看地址池内的哪个IP地址没有被占用)再发送出去。
　　2、另有关键字destination，属于目标地址转换，即将内部全局地址转换成内部本地地址，用于实现外网访问内网的服务器时对IP数据包中的目的IP地址实现转换。destination的目的是用来实现TCP的流量的负载均衡。如：ip nat inside destination list 1 pool poolname。 List1 指的是待转换的内网的对外的全局可路由IP地址（也可以称为虚拟IP地址，通常只有一个，例如202.16.1.1），poolname中指的是转换后的内网的某一台服务器的可全局路由的IP地址(假设从202.16.1.10~15)。那么，当外网IP访问内网的地址202.16.1.1时，路由器将数据包的目标地址转换成内网地址202.16.1.10~15的其中一个，再转发，以实现访问内网服务器的负载均衡功能。注意：在实现负载均衡的时候，内网的IP地址也必须是公有的、已注册、可全局路由的IP地址！！！如果内网的IP地址不是公有的、已注册的、全局可路由的，则需要再做一次动态NAPT转换，让内网的私有IP地址能够出外网！

静态NAPT：用于“IP+端口号”到“IP+端口号”的转换
　　(config)# ip nat inside source static tcp 172.16.8.1 80 200.1.1.1 80
　　定义本地IP：172.16.8.1的80端口与外网IP：200.1.1.1的80端口进行转换，TCP为协议类型（可以为UDP）。
　　(conifg)# interface fastethernet 0    进入端口配置模式，用于连接内网的端口
　　(config-if)# ip nat inside               定义该端口为连接内部网络
　　(config)# interface serial 0           进入端口配置模式，用于连接外网的端口
　　(config-if)# ip nat outside            定义该端口为连接外部网络

动态NAPT：常用于多个内网的IP共用一个外网的IP上网，是“IP+端口号”到“IP+端口号”的转换。
　　(config)# ip nat pool poolname 202.16.1.1 202.16.1.1 netmask 255.255.255.0
　　定义内部全局IP地址池，命名为poolname，通常IP地址只有一个，这里，起始地址为202.16.1.1，结束地址为202.16.1.1，子网掩码为255.255.255.0。
　　(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255     定义内部本地地址，即内网待转换的IP地址
　　(config)# ip nat inside source list 1 pool poolname overload   定义内部源地址转换关系
　　*动态NAT与动态NAPT的命令差别在关键字overload，有则为动态NAPT，无则为动态NAT
　　(conifg)# interface fastethernet 0    进入端口配置模式，用于连接内网的端口
　　(config-if)# ip nat inside               定义该端口为连接内部网络
　　(config)# interface serial 0           进入端口配置模式，用于连接外网的端口
　　(config-if)# ip nat outside            定义该端口为连接外部网络