# 实验四 路由器连接局域网

## 一、实验目的

掌握路由器的基本设置，掌握计算机网关的作用及设置。

## 二、实验设备

路由器（1台）、二层交换机（2台）、主机（4台）、直连线（多条）

## 三、实验原理

路由器是互联网络中必不可少的网络设备之一，路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备，它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读”懂对方的数据。路由器一般有两个以上端口，每个端口连接到不同的网络，该端口的IP地址也往往成为该网络的网关地址。为了完成“路由”的工作，在路由器中保存着各种传输路径的相关数据－－路由表（Routing Table），供路由选择时使用。路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。

## 四、实验内容

1．认识路由器的端口类型、了解路由器构造，熟悉路由器配置命令。

2．按图4所示组建网络.将四台计算机分别连入两台二层交换机组成局域网，然后将两个局域网用路由器进行连接。配置各计算机的IP地址信息，使A、B与C、D分别属于两个不同子网，在未配置路由器的情况下，测试PC间的连通性。配置路由器端口IP，并使各PC的网关分别设置为自身所连接的路由器端口地址。再次测试PC间连通性。

## 五、实验步骤

步骤１：连线并配置PCA、PCB、PCC、PCD的IP地址、子网掩码，如图4所示。

设置PCA 的IP地址为：10.65.1.1 255.255.0.0   网关：10.65.1.254

设置PCB 的IP地址为：10.65.1.2 255.255.0.0   网关：10.65.1.254

设置PCC 的IP地址为：10.66.1.1 255.255.0.0   网关：10.66.1.254

设置PCD 的IP地址为：10.66.1.2 255.255.0.0   网关：10.66.1.254

PCA

PCB

PCC

PCD

图4 路由器连接局域网实验拓扑

步骤2：测试PC间连通性，并分析原因。

步骤3：配置路由器端口。

Red-Giant#configure terminal

Red-Giant (config)#hostname Ra				！为路由器更改名称

Ra (config)#interface fastethernet 1/0				!进入端口模式

Ra (config-if)#ip address 10.65.1.254 255.255.0.0	!配置端口的IP地址

Ra (config-if)#no shutdown

Ra (config-if)#exit

Rb (config)#interface fastethernet 1/1				!进入端口模式

Rb (config-if)#ip address 10.66.1.254 255.255.0.0	!配置端口的IP地址

Rb (config-if)#no shutdown

Rb (config-if)#exit

验证测试：

Ra #show ip interface			！查看端口IP信息

Ra #show interface f1/1        ！查看端口信息

Ra #show ip route			!查看路由器中的路由表信息，并请判断路由类型

（直连路由，静态路由，动态路由？）

步骤4：设置各PC的网关。

设置PCA、PCB   网关：10.65.1.254（路由器F1/0端口IP）

设置PCC、PCD   网关：10.66.1.254（路由器F1/1端口IP）

步骤5：验证PCA与PCB，PCA与PCC连通性，要求从每个计算机用ping命令测试与其他3台机器的连接情况。并分析原因。

如：C:\>ping 10.65.1.2         ！在PCA的命令行方式下验证能PING通PCB。

## 六、实验要求

1．对实验中主机间通与不通的的各种情况都要做分析，找出其原因。

2．详细记录实验数据，并将数据与分析结果写入实验报告。